Приложение № 1

к  местным нормативам

градостроительного проектирования

Ширина пешеходного пути для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе

имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата и органов зрения

| Наименование параметров | Ширина одной полосы движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина пространства для встречного движения с участием людей в кресле-коляске |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | использующих вспомогательные опоры |  |  |  |  |  |  | слепых и слабовидящих |  |  | в креслах-колясках |  |  |  |  |
| № пп. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Схематичное изображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальные значения*, м | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 0,95 (0,85) | 0,9 |  | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Приемлемые значения**, м | 0,75 | 0,8 | 0,95 | 0,95 | 1,0 | 0,95 |  | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| Оптимальные значения***, м | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
|  | Ширина одной полосы других маломобильных групп населения и пешеходов, не имеющих физических ограничений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп. | 15 |  |  |  | 16 |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  | 19 |  |
| Описание группы | Люди, не имеющие физических ограничений |  |  |  | Пожилые люди |  | Беременные женщины |  |  |  | Люди с детской коляской или тележкой |  |  | Люди с детьми или с багажом |  |
| Минимальные значения*, м | 0,7 |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  | 0,75 |  |  | 0,8 |  |
| Приемлемые значения**, м | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,95 |  |
| Оптимальные значения***, м | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,2 |  |

Примечания: * - Принимается для стесненных условий; ** - Ширина прохода при длине участка до 15 м; *** - Ширина прохода при длине участка более 15 м.